忻审管生态函〔2024〕73号

忻州市行政审批服务管理局

关于代县丰悦建筑材料销售中心利用建筑废弃物生产建筑材料项目环境影响报告表的批复

代县丰悦建筑材料销售中心：

你单位报送的《关于“代县丰悦建筑材料销售中心利用建筑废弃物生产建筑材料项目环境影响报告表”报批的申请》及相关材料已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，现对《代县丰悦建筑材料销售中心利用建筑废弃物生产建筑材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、你单位拟在代县上馆镇五里村西北建设利用建筑废弃物生产建筑材料项目，建设规模为年回收处理25万吨建筑垃圾。主要建设内容包括：原料库、成品仓库、生产车间、办公生活区及其他相关配套设施。代县行政审批服务管理局已对该项目备案（项目代码：2311-140923-89-05-930690），项目总投资310万元，其中环保投资25万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，严格落实《报告表》提出的施工期废气、废水、噪声、固废等污染防治措施，降低对周边环境的影响。加强施工期大气环境管理，严禁施工扬尘对周围环境产生影响；施工废水经沉淀处理后，回用于施工场地洒水抑尘，不得外排；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；施工期建筑垃圾和生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处理。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。厂区设置初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后，回用于厂区道路及绿化洒水；生活污水用于厂区绿化和道路洒水，不得外排；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用；全厂废水不得外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。所有车间全封闭，生产车间产生的废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物二级标准。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。在设备选型时尽可能选用低噪声设备，采用厂房隔声、基础减震、定期维护、厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。原料杂质、洗车底泥暂存于一般固废间，可回用部分作外售处理；废机油、废油桶暂存在危废贮存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

6、严格落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量必须满足忻州市生态环境局核定的总量控制指标，本项目污染物排放总量的控制指标：颗粒物1.28t/a。

三、做好信息公开。在运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

六、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你单位应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局代县分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2024年9月3日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市生态环境局代县分局，山西天驰达环保科技有限公司