忻审管生态函〔2025〕14号

忻州市行政审批服务管理局

关于国道241宁武县城过境公路改线项目

环境影响报告书的批复

宁武县交通运输局：

你单位报送的《关于“国道241宁武县城过境公路改线项目环境影响报告书”报批的申请》及相关材料已收悉。现对《国道241宁武县城过境公路改线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）批复如下：

- 本次拟建公路位于宁武县境内，起点位于宁武县凤凰镇马家湾村北，接既有G241线K235+350处；路线向南布线，经凤凰镇麻峪村，在凤凰镇庄子上村附近以桥梁形式上跨宁岢铁路隧道和朔黄铁路隧道，然后以桥梁形式上跨宁静铁路隧道，接着向南布线经过凤凰镇周家堡村、凤凰镇姜庄村，终点位于宁武县余庄乡坝上村，顺接既有G241线K249+838 处。拟建公路全长约13.52km，采用二级公路技术标准建设，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m；主线共设桥梁1994米/9座，其中：大桥1966m/8座，中桥28m/1座；隧道350米/1座；涵洞28道、通道1道，平面交叉7处。本项目总投资44250.725亿元，其中环保投资431

- 万元，2024年4月26日，山西省发展和改革委员会印发了《关于国道241宁武县城过境公路改线项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（晋发改审批发〔2024〕88号），同意实施国道241宁武县城过境公路改线项目。该项目建设符合国家产业政策和《山西省省道网规划（2021—2035年）》及其规划环评的审查意见。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

- 生态影响及保护措施。加强沿线生态保护工作，严格控制工程占地和施工范围，并办理占地手续和用地补偿，强化土石方平衡管理，减少对道路沿线植被的扰动。生态环境敏感区域内禁止设置施工生产生活区、料场、渣场。施工生产生活区、弃土（渣）场、施工便道尽量少占耕地，不得占用永久基本农田、公益林等敏感区域，临时堆土进行压实，表面加纤维布覆盖，四周应设置临时排水沟，排水沟末端设置沉砂池，经沉淀后的雨水用于工地洒水抑尘。渣场挡渣墙、排水沟和溢洪道应同时建设，弃渣结束后，及时进行边坡防护及植被恢复工作。施工前剥离表层土壤单独贮存回用，施工过程中采取水土保持措施，施工结束后对施工迹地等进行清理、平整和生态修复。涉及环境敏感区的施工路段，对施工过程中产生的废渣、废料要及时清运至各类保护区外合法处置。工程开工前将施工及生态保护方案报涉及的保护区管理部门审核备案，主动接受各级、各类保护区管理机构的监督管理。

2、水环境影响及保护措施。严格控制施工范围，严禁向临近水源地路段、河道和其他敏感区域排放施工废水和生活污水，施工期生产废水收集处理后回用于地面洒水抑尘，生活污水经化粪池处理后定期清掏后交由附近村民肥田，不得外排。跨河桥梁应安排在枯水期、低水位时集中施工，施工营地和材料堆放场地等应远离地表水体布设，桥墩应布点在河滩上，桥基施工时选用钢板围堰工艺，围堰修筑和拆除应减少对水体扰动，桥基钻渣和废弃泥浆严禁直接排入水体，严禁在河流及近岸范围清洗施工机械、运输车辆等。

3、大气环境影响及保护措施。施工期采取边界围挡，物料遮盖、场地洒水、运输车辆加盖篷布等措施，严格落实“六个百分之百”要求，减少施工扬尘。选择居民出行较少的运输路线，施工便道及时洒水减少扬尘，有效控制大气环境影响。设置的基层拌合站选址周边200m范围内无村庄分布，且位于所在地主导风向下风向或侧风向。

4、声环境影响及控制措施。施工期选用低噪声施工机械、设备和工艺，采取挡护减振措施；合理安排施工时间，临近村庄路段中午午休和夜间（22:00~06:00）不得施工；推土机、挖掘机等高噪声设备避免同时运行，严格控制车辆运输路线，严禁随意改道，减轻对周边噪声敏感点的不利影响。对运营期噪声预测值超标的村庄采取设置声屏障等降噪措施，加强噪声跟踪监测工作，及时增补、完善降噪措施，避免噪声污染扰民。

5、固体废物环境影响及防治措施。对固体废物实施分类妥善处置，施工弃渣优先综合利用，不能利用的规范建设弃渣场合理处置，不得随意堆放，生活垃圾按当地环卫部门要求处置。

6、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。运营期跨越、临近河流伴行路段作为危险化学品环境风险重点防范路段，制定环境风险应急预案，严格限制有毒有害和危险化学品的运输，加固加高护栏，设置警示标牌、桥面径流水收集系统和事故水收集池，如发生水体污染及时采取应急措施妥善处理。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形，应组织开展环境影响后评价。

五、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

六、依据《山西省一枚印章管审批条例》、《忻州市相对集中行政许可权改革实施方案》，你单位应主动接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。忻州市生态环境局宁武分局负责项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位，忻州市生态环境局负责项目的环境监督检查工作。

忻州市行政审批服务管理局

2025年2月19日

抄送：忻州市生态环境局，忻州市交通运输局，忻州市生态环境局宁武分局，山西晋芬环保工程有限公司